赣州卷烟厂知识案例申报表
编号：
	案例名称
	皮带机从动张紧辊刮刀组件的设计

	案例类型
	管理类：□生产 □质量□设备 □成本 □综合
技术类: ☑设备操作 □电气及机械维保 □工艺技术
文化类: □班组建设

	项目现状
	压梗机后的皮带底部托辊与从动张紧辊上粘附大量的烟垢，烟垢形成的不规则形状导致皮带跑偏。操作工每班结束后需要用铲刀对从动张紧辊上的烟垢进行铲除，易割伤皮带，存在断裂风险。

	原因分析
	1、由于压梗机后的原料梗，经过压梗后，表面水分和内部烟油被挤在物料表面，通过与皮带的接触，大部分水和烟油、碎末粘附在皮带底部托辊与从动张紧辊上。
2、由于皮带输送机结构设计，主从动辊配有刮刀结构，清理黏附在主从动辊在的烟垢，托辊附近因皮带输送机结构的限制，在出厂时较难设计刮刀结构。

	主要内容
	1、刮刀支撑点的确定：选择以皮带输送机墙板现有的墙板固定螺钉为支撑点，测绘绘制墙板外形结构图，标注主要外观尺寸；
2、刮刀支架结构设计：根据两处安装螺钉间距及墙板结构特点，设计从动张紧辊刮刀外观结构，确保刮刀与从动辊平行，且刮刀表面与从动辊充分接触，减少托辊运行过程中的烟垢粘附量。

	实施成效及
推广价值
	通常采用与皮带输送机墙板匹配设计的从动张紧辊刮刀，装配紧密牢固可靠，减少烟油、碎末粘附在皮带底部托辊现象。经过多次现场实际运用，运行平稳可靠，有效降低运行过程存在的烟垢粘附现象，降低操作工用铲刀清洁烟垢割伤皮带的风险，这种通过设计刮刀有效解决问题的方法，值得推广应用。

	牵头部门
	制丝车间

	参与部门
	


皮带机从动张紧辊刮刀的设计
一、项目名称
    皮带机从动张紧辊刮刀的设计

二、项目现状
压梗机后的皮带底部托辊与从动张紧辊上粘附大量的烟垢，烟垢形成的不规则形状导致皮带跑偏。操作工每班结束后需要用铲刀对从动张紧辊上的烟垢进行铲除，易割伤皮带，存在断裂风险。
三、原因分析

1、由于压梗机后的原料梗，经过压梗后，表面水分和内部烟油被挤在物料表面，通过与皮带的接触，大部分水和烟油、碎末粘附在皮带底部托辊与从动张紧辊上。

2、由于皮带输送机结构设计，主从动辊配有刮刀结构，清理黏附在主从动辊在的烟垢，托辊附近因皮带输送机结构尺寸的限制，在出厂时较难设计刮刀结构。

四、措施制定
针对现有皮带输送机运行中存在的问题，围绕以下几个方面设计皮带机从动张紧辊刮刀，解决现有不足因素：

    1、刮刀支撑点的确定：选择以皮带输送机现有的墙板固定螺钉为支撑点，测绘绘制墙板外形结构图，标注主要外观尺寸（如图1所示）。
[image: image1.png]



图1 皮带输送机外形结构图
2、刮刀结构设计：根据两处安装螺钉间距及墙板结构特点，设计从动张紧辊刮刀外观结构，确保刮刀与从动辊平行，通过在刮刀支架设计弧形槽，刮刀在弧形槽可以旋转角度，在不过度磨损的同时使得刮刀表面与从动辊充分接触，减少托辊运行过程中的烟垢粘附量（如图2所示）。
[image: image2.png]40

290

15
T
©

20
90





图2 刮刀支架结构设计图
五、措施实施
按照绘制的刮刀结构设计图，根据尺寸再次对现场进行复核，消除设计与实际运行存在的干涉因素，确认无误后，绘制部件加工图，进行加工制作及现场装配测试（安装效果如图3所示）。

通过左右刮刀支架固定刮刀位置，在弧形槽通过调节刮刀的角度，使得刮刀与托辊配合更加紧密，进一步减少烟垢、碎烟梗粘附量减轻操作工的保养强度。
[image: image3.jpg]


[image: image4.jpg]


[image: image5.jpg]



图中1.左刮刀支架 2.刮刀 3.右刮刀支架
图3刮刀组件现场运用效果图

六、实施效果

通常采用与皮带输送机墙板匹配设计的从动张紧辊刮刀，装配紧密牢固可靠，减少烟油、碎末粘附在皮带底部托辊现象。经过多次现场实际运用，运行平稳可靠，有效降低运行过程存在的烟垢粘附现象，降低操作工用铲刀清洁烟垢割伤皮带的风险，减轻操作工的保养强度，这种通过设计刮刀有效解决问题的方法，值得推广应用。
3





2





1








